四川汇丰西部企业管理有限公司学生公寓配套设施采购

询价邀请函

根据公司的相关规定，公司决定对学生公寓配套设施（寝室空调）进行询价采购，欢迎具备相关资质的供应商参与。

请按本项目《采购报价表》（见附件）要求进行报价，加盖单位公章并密封，请于以下时间、地点进行报送。

报送时间：2021年7月26日17：00时前(周末休息）。

报送地点：成都市龙泉驿区洪河大道中路351号（四川城市职业学院内）四川城市职业学院学生公寓服务大厅

联 系 人：王老师

联系电话：028-84683000

四川汇丰西部企业管理有限公司

2021年7月22日

四川汇丰西部企业管理有限公司学生公寓空调采购报价表

（人民币：元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P空调 |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写： 元 ，大写： 圆 |  |  |  |  |  |  |

供 应 商：                                  （盖章）

联 系 人：                  （签字）联系电话：

日期：        年    月    日

注：1、该项目控制价28000.00元，高于此报价作废；

2、密封报价；本报价表中的报价包含拆除原机器，新机的运输、安装加管及辅材、税费等所有费用；

3、可自行勘察现场，如放弃勘察则视为了解此项目。

附件：产品技术要求及商务要求

（一）空调参数要求

壁挂大1.5P空调（10台） - 品牌要求：格力、长虹、海尔 - 增加材料：拆旧机10台；打孔、支架、铜管（70米） - ★能耗等级1级或2级（GB21455-2019）（需提供“中国能效标识网”查询截图与网址佐证）； ② ★额定制冷量≥3500W（需提供“中国能效标识网”查询截图与网址佐证）； ③ 额定制冷功率≤855W（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件、加盖鲜章。以铭牌标示值为准）； ④ ★APF能效比≥4.7（需提供“中国能效标识网”查询截图与网址佐证）； ⑤ ★额定制热量≥4800W（需提供“中国能效标识网”查询截图与网址佐证）； ⑥ 额定制热功率≤1216W（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件佐证、加盖鲜章）； ⑦ 电辅热≥1070W（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件、加盖鲜章。以铭牌标示值为准）； ⑧ 循环风量≥700m3/h（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件、加盖鲜章。以铭牌标示值为准）； ⑨ 内机噪音≤42/37dB（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件、加盖鲜章。以铭牌标示值为准）； ⑩ 外机噪音≤52dB（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件、加盖鲜章。以铭牌标示值为准）； ⑪自清洁功能：内外机应具备自清洁模式且遥控器能一键操作。清洁模式下，空调器可通过迅速结霜化霜，冷凝和膨胀剥离冲洗蒸发器与冷凝器上的灰尘污物（需同时提供彩页、说明书、制造商官网截图、检测报告以佐证）； ⑫ 除尘杀菌：自清洁除尘99%以上，自清洁除菌99%以上（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件佐证、加盖鲜章）； ⑬ 工作环境温度要求：-35℃低温制热运转不停机，55℃高温制冷运转不停机（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件佐证、加盖鲜章）； ⑭ 工作电压工况要求：空调器130-264V制冷模式运转不停机（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件佐证、加盖鲜章）； ⑮ 辅助要求：停电补偿（断电记忆）（需提供产品说明书复印件以佐证）； ⑯ 速冷速热要求：空调制冷模式开机20秒内出风口温度降低1℃以上，空调制热模式开机30秒内出风口温度提升5℃以上（需提供带CNAS与CMA标志的检测报告复印件佐证、加盖鲜章）； ⑰ 其他功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、智能一键控制（需提供产品说明书复印件以佐证） ⑱ 签约前必须提供相关资料以佐证：带CNAS与CMA标志的三方检测报告复印件；说明书复印件；彩页；中国能效标识网”查询截图 。上述资料均需加盖鲜章，上述参数功能必须逐条证明；