四川师大狮子山校区家属区23栋屋面防水工程

比选报价邀标函

- 一、项目概况

- 四川师范大学狮子山校区家属区23栋屋顶防水层重新铺贴，目前屋面防水层出现空鼓、开裂及破损,有漏水现象。

- 二、经费来源：住房维修基金

- 三、项目管理单位：四川师大置业发展有限公司

- 四、报价要求

- 1、防水维修施工内容：

- （1）施工流程：清除原有屋面隔热层（板）、防水材料→水泥砂浆找平→刷涂冷底子油→铺贴卷材→验收

- （2）施工要求：

- 将屋面原有隔热层（板）、防水材料及所有垃圾全部清除，并负责运出校内。

- 铺贴卷材：将屋面基层处理平整、坚实后，清理、吹扫屋面上的杂物，滚涂冷底子油，铺贴厚度为4㎜厚的弹性体改性沥青SBS防水卷材带砂（聚脂胎Ⅱ型，参考品牌蓝盾、蜀羊防水、威盾或价位相当的其他品牌），铺摊要做到平整、密实，无皱折，无翘边，阴角无空鼓，卷材的搭接宽度满足规范要求。女儿墙、墙面材料铺贴高度不低于原防水卷材高度。对女儿墙、排气孔、落水管口和伸缩缝等处应做附加层。

- 防水等级满足相关规范要求。

- 施工质量要求及验收标准：按照《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）验收规范执行。

- 质量保修期：防水保修期为五年。竣工后五年内出现屋面渗漏，施工方负责免费维修。

- 施工工期：按三方商定之日起7日内。

- 五、报价须知

- 1、家属区23栋屋面防水材料重新铺贴按700㎡进行报价，结算工程量按照建设工程2013清单计价规范确定防水工程量。投标人报价应包含防水搭接工程量、附加层工程量、加强层工程量（不另行计算防水搭接工程量、附加层工程量、加强层工程量）。

- 2、报价：屋面隔热板拆除、屋面防水卷材拆除、新铺贴防水卷材、 出屋面不锈钢盖板、混凝土局部找平、外运费、人工、安全文明施工、税金等一切费用，并标明各项目单价。

- 3、工程中产生的垃圾（含屋面处理的部分）均需由投标人自行负责运出校内，费用由投标人承担。

- 4、招标人无义务解释招标的结果。

- 5、中标人无故不开工，项目管理单位有权取消其中标资格。

- 6、投标人如对招标文件有疑义，请拨打联系电话：84768582。

- 7、无论投标结果如何，投标人在投标过程中所产生的一切费用，项目管理单位均不承担。

- 8、投标人请自行踏堪现场后报价。

- 六、投标

- 1、投标文件的组成（所有资料须加盖供应商鲜章）：

- 关于资格的申明函（格式见附件一）；

- 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；或三证合一的营业执照原件和复印件（加盖单位鲜章）；

- 法定代表人/授权人委托书原件（格式见附件二）,法定代表人（负责人）和代理人身份证复印件；

- 单位和法定代表人无违法违纪的承诺函（格式见附件三）；

- 投标报价表；

- 售后服务承诺书；

- SBS卷材一块，投标卷材将作为验收大宗卷材的小样。

- 投标文件需用文件袋密封，封口加盖单位鲜章。封面注明投标单位、投标联系人及联系方式。

- 投标文件递交时间：2022年4月20日上午9：30之前，递交地点：四川师大桂苑小区内家委会办公室。

- 四川师范大学家属委员会             四川师大置业发展有限公司

- 2022年4月14日

- 附件1

- 关于资格的声明函

- 致：（采购机构）

- 关于贵方   年   月   日                项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供响应文件，本签字人确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 供应商名称：（全称并加盖公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

- 附件2

- 法定代表人（负责人）授权委托书

- 致：（采购机构）

- （供应商全称）法定代表人       授权      （授权代表姓名）为授权代表，代表本公司参加贵司组织的            项目比价活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与磋商、报价、签约等。授权代表在比价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

- 特此授权！本授权书自出具之日起生效。

- 法定代表人：      性别：        身份证号：

- 授权代表：        性别：        身份证号：

- 单位：            部门：        职务：

- 详细通讯地址：

- 邮政编码:                电话：

- 供应商名称：（全称并加盖公章）

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- 附：法定代表人和被授权人(授权代表)身份证件复印件或扫描件（复印正反两面并加盖公章）。

- 附件3

无违法违纪的承诺函

- 我公司承诺在过去三年内没有任何违法违纪记录。若在本次报价比选过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，不满足资格预审文件的要求，招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

- 特此承诺

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人全称（盖章）：

- 日期：       年       月      日